ПАСПОРТ

ЭЛЕКТРЕТНЫЙ МИКРОФОН С АКТИВНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ ST-01 (АРУ)

| п/н | Наименование параметра | Ед. измер. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное рабочее напряжение питания, постоянное, стабилизированное | В | 12 |
| 2 | Диапазон изменения рабочего напряжения питания (от и до) | В | 5…12 |
| 3 | Ток потребления | А | 0,02 |
| 4 | Сопротивление нагрузки | Ом | 32 |
| 5 | Максимальное выходное напряжение (при нагрузке 47 кОм) | В | 1 |
| 6 | Полоса частот (от и до) | Гц | 100-10 000 |
| 7 | АРУ (не менее) | дБ | 46 |
| 8 | Максимальное расстояние передачи сигнала по проводной линии связи, сечением 0,5 мм | м | 500 |
| 9 | Акустическая дальность | м | 10 |
| 10 | Диапазон рабочих температур | °С | -10…+50 |
| 11 | Габариты микрофона | мм | 6х25 |

Для подачи питания и передачи аудиосигнала используется 3-х проводная линия (белый провод – сигнал, красный провод – питание (12 В), черный провод – земля) Подключение микрофона производить только при отключенном источнике питания!

Постоянный уровень выходного сигнала обеспечивается встроенной системой АРУ (автоматическая регулировка усиления)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микрофон St-01   соответствует техническим условиям  ТУ 4372-001-58517328-2003 и признана годной к эксплуатации.

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

-       механические, термические, химические повреждения корпуса;

-       электрический пробой входных и выходных каскадов;

-       авария в сети питания.

Сделано в Китае . Производитель:    Manzhouli Smart Technology Products Co., Ltd. http://www.intellectchina.cn/

Продавец:   __________________________________

М.П.

Дата продажи:     ________________